质量验收标准：

1、石栏杆安装质量要求应符合《古建筑修建工程质量检验评定标准》CJJ70-96的要求。 2、石栏杆构件的品种、质量、加工标准、规格尺寸应符合要求。3、 石栏杆构件的纹理走向应符合受力要求。4、 地栿石、望柱、栏板等节点的做法和安装应位置正确，大小合适，节点严密平整，灌浆饱满，安装坚实牢固。检验方法：观察和尺量检查。5、表面起线的石栏杆构件应做好线条流畅清晰，造型准确，边角整齐圆满。6、安装好的石栏杆外观色泽应均匀一致，无杂色和污点。7、 石栏杆安装的允许偏差和检验方法按表1执行。

表1：石栏杆安装的允许偏差和检验方法

| 名称 | 项目 | 允许偏差（mm） |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 粗料石 | 细料石 |  |
| 石柱 | 弯曲 | ±3 | ±2 | 拉线和尺量检查 |
|  | 平整度 | ±5 | ±4 | 用2m直尺和楔形塞尺检查 |
|  | 扭曲 | ±3 | ±5 | 拉线和尺量检查 |
|  | 标高 | ±10 | ±5 | 用水准仪和尺量检查 |
|  | 垂直度 | 4 | 2 | 吊线和尺量检查 |
| 栏板石 | 轴线位移 | 2 | 2 | 尺量检查 |
|  | 榫卯接缝 | 3 | 1 | 尺量检查 |
|  | 垂直度 | 2 | 1 | 吊线和尺量检查 |
|  | 相邻两块高差 | 2 | 1 | 用直尺和楔形塞尺检查 |
| 花纹曲线 | 弧度吻合 | 1 | 0.5 | 用样板和尺量检查 |