| 序号 | 装饰工程项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 施工内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除防腐木天花 | m2 | 959.8 |  |  | 人工拆除并运走（北面三个通道74.25㎡，南面三个通道270.8㎡，南面通道外614.75㎡） |
| 2 | 采光井玻璃清洗及钢架翻新 | m2 | 60.0 |  |  | - 1.将采光井上一层玻璃取下并移开。 - 2.用专用玻璃清洗剂清洗玻璃，并将污水清理出来。 3.剔除老化的玻璃胶， 4.玻璃边缘贴美纹纸。 5.将钢架打磨好， 6.刷两遍防锈底漆，两遍面漆。 7.重新打中性硅酮结构胶， 8.重新装上上层玻璃，并打中性硅酮结构胶。 9.清理垃圾并运走。 |
| 3 | 房屋幕墙钢结构翻新 | m2 | 140.0 |  |  | - 1.剔除老化的玻璃胶 - 2.将钢架打磨好 - 3.玻璃边缘贴美纹纸 - 4..刷两遍防锈底漆，两遍面漆 - 5.重新打中性硅酮结构胶 - 6..清理垃圾并运走 |
| 4 | 锈蚀钢构更换 | 处 | 2.0 |  |  | - 1.拆除铝合金门及门框， - 2切掉原来锈透的部分，换回同规格，型号的方管， - 3.将钢架打磨好，刷两遍防锈底漆，两遍面漆 - 4.清理垃圾并运走。 |
| 5 | 12厘钢化玻璃隔断 | m2 | 7.6 |  |  | 框架为不锈钢 |
| 6 | 不锈钢扶手维修 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 补漏 | 项 | 1 |  |  | 钢结构幕墙及墙体漏水和三处天花漏水 |
| 8 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 9 | 税金 |  |  |  |  |  |
| 10 | 合计 |  |  |  |  |  |

# 报价清单

注：以上报价已含税，包人工、材料、运输及安全文明施工费。装饰装修类免费保修2年

，防水补漏类免费保修5年。

报价单位（盖章）：

报价人：

联系电话：