采购车载视频监控设备需求书

一、招标项目

东莞松山湖汽车运输公司车载视频监控设备采购项目

二、投标内容

汽车运输公司拟采购车载视频监控设备，共86套，包括设备的供应、安装、调试、使用培训、售后服务等。

三、投标要求

1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人。

2、设备在交货检验时必须完好，配置与技术要求相符。数量、质量及性能不低于需求书中提出的要求。

3、投标人需提供设备的原厂售后服务承诺书或证明、用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给发标人。

4、投标人应在本市内设有售后服务机构，且与松山湖客运站路程距离不能大于25公里（单程）。

5、投标人应根据本《用户需求书》产品硬件功能内容做出全面响应及必须完全满足，并对所生产制造设备技术要求不限于以下各项。对响应有差异的，必须经招标人确认。

6、在保养期内，如设备非因人为原因而出现的质量问题由投标方负责，在接到通知48小时内，投标方应用备件替代问题件，保证货物继续正常使用。所有设备及数据维修的保修期为1年。

7、施工工期10天内完成安装调试交接。

8、DVR车载数字视频录像机及安装86台总费用14.9万元   9、投标者必须提供两家东莞市内运输企业正在合作的车载视频监控合同书。

四、中标人的权利与义务

（1）权利

1、所有车辆安装车载录像机设备的协调工作由中标方负责；

2、中标方须提供安装设备车辆的详细资料，并协助做好车辆安装和资料的登记工作；

3、出现下述情况后，其车载终端的维修成本费用由我司承担：

未经许可而自行拆除或打开车载设备外壳，导致设备损坏不能使用；

由于汽车自身的电路故障、车辆发生碰撞、交通事故、人为终端进水或不可抗力等外部原因，导致车载设备损坏需维修或更换。

（2）义务

1、负责完成合同产品的安装、调通和测试工作，并且应保证所装设备的正常运行。调试完成后，双方的代表对系统进行初步验收，若由于投标方原因，在设备安装过程中所发生的任何事故包括人身安全等问题由投标方负责。

2、日常维护中，对于本公司提出的维修通知，3小时内给予回复，在48小时内到达现场并解决完毕，并作书面记录备案。

3、专门培训：中标人就设备的安装、检验、调试、使用和维护等培训采购人3名技术人员，直到采购人受训人员全部掌握运用操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

五、产品硬件主要功能

松山湖汽车运输有限公司车辆视频监控系统技术参数及品牌

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 性能参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 | 车载SD卡录像机 | 东运、有为、华迈通信 | 操作界面：图形化菜单操作界面（OSD菜单）。视频输入输出：4路复合视频输入 1.0V， p-p，阻抗75Ω，一路复合视频输出 1.0V， p-p，阻抗75Ω。密码安全：管理员密码管理。音频输入输出：四路音频输入（可任意选择一路至四路），阻抗600Ω；PC播放软件能选择开启关闭任一路音频，1路输出，600Ω，1.0-2.2V。录音方式：声音与视频实时同步录制。音频压缩：ADPCM/G.726。图像压缩：H.264，可变码流（VBR），视频码率：可以选择1M 512K 256K 128K，音频码率：8KB/s，数据存储：标配2个SD卡存储接口，最大支持64GB（可选择循环录像方式），播放软件：电脑回放分析，能同步自动回放4路视频文件及自动播放下一组文件，每一路可以单独放大。电源与功率：DC8-36V 5% ≤12W，工作温度/湿度：-20~85℃ / ≤80%。 |  |
| 2、 | 高清摄像头 | 赛特美、华迈、有为 | 信号制式：PAL/NTSC，成像器件：1/3”SONY Ex-view HAD CCD，像 素：PAL:582(H)×500（V），素清 晰 度：420 TV Line，最低照度：0Lux(IRON)，视场角：90度，背光补偿：自动，红外灯：F5 24灯 寿命大于10000小时，电源：DC 10V-13V，接头：航空接头，拾音距离：2米，咪头数量：单咪头，防水特性：户内防潮。 |  |

东莞市松山湖汽车运输有限公司

2015年10月110日